附件1                 《凤岭南院区窗帘采购及安装项目清单》

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 项目要求及技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阻燃窗帘 | 米 | 8570 | 1、成品比例按1:2倍皱褶，制作工艺采用固定在轨道成波形状，上、下边缝制10cm，韩式定型打褶，配加粗单钩，窗帘采用高温定型工艺处理，保证窗帘悬挂后立即展现流畅、笔挺的垂直线条效果。 2、面料成分及密度、克重： （1）面料成分：100%聚酯纤维，符合《纺织纤维鉴别试验方法》（FZ/T01057-2007）标准； （2）克重：≥ 960g/m； （3）织物密度：纬向密度≥600(根/10cm)，经向密度≥1200(根/10cm)，测试方法符合《纺织品 机织物密度的测定》（GB/T4668-1995）； 3、基本安全标准:色牢度、异味、pH值、甲醛、可分解致癌芳香胺染料符合《国家纺织产品基本安全技术规范》（GB 18401-2010）B类标准 4、消防阻燃安全标准:符合《公共场所阻燃制品纺织新材及组件燃烧性能要求和标识》（GB20286-2006）阻燃1级标准要求。 5、产烟毒性等级标准：符合《材料产烟毒性危险分级》（GB/T 20285-2006）中准安全二级（ZA2）（含）以上。 6、环保性能标准：品质属性符合绿色产品GB/T35611-2017非直接接触皮肤类标准或更优直接接触皮肤类标准或婴幼儿用品标准。 7、消臭性能(%)：浓度减少率，硫化氢≥90，甲硫醇≥90，氨气≥50，醋酸≥90。检测方法符合《纺织品 消臭性能的测定 第2部分:检知管法》（GB/T33610.2-2017）。 8、污物去除率(%)：甲醛≥80，苯≥50，甲苯≥60，二甲苯≥70。检测方法符合《室内空气净化产品净化效果测定方法》（QB/T2761-2006）。 9、抗菌性能：水洗≥50次后，大肠杆菌(8099)：抑菌率≥95%金黄色葡萄球菌(ATCC6538)：抑菌率≥95%；白色念珠菌：抑菌率≥95%。 10、每幅窗帘配一个绑带，并标注每个房间号的水洗标。 |
| 2 | 阻燃纱帘 | 米 | 254 | 1、成品比例按1:2倍皱褶，制作工艺采用固定在轨道成波形状，上、下边缝制10cm，韩式定型打褶，配加粗单钩，窗帘采用高温定型工艺处理，保证窗帘悬挂后立即展现流畅、笔挺的垂直线条效果。 2、面料成分及密度、克重: （1）100%聚酯纤维,符合《纺织纤维鉴别试验方法》（FZ/T01057-2007）标准； （2）克重：≥280g/m； （3）织物密度：纬向密度≥200(根/10cm)，经向密度≥800(根/10cm)，测试方法符合《纺织品 机织物密度的测定》（GB/T4668-1995）； 3、基本安全标准:色牢度、异味、pH值、甲醛、可分解致癌芳香胺染料符合《国家纺织产品基本安全技术规范》（GB 18401-2010）B类标准 4、消防阻燃安全标准:符合《公共场所阻燃制品纺织新材及组件燃烧性能要求和标识》（GB20286-2006）阻燃1级标准要求。 5、环保性能标准：品质属性符合《绿色产品评价 纺织产品》（GB/T35611-2017）中“婴幼儿用品”标准。 |
| 3 | 阻燃绒布窗帘 | 米 | 350 | 1、成品比例按1:2倍皱褶，制作工艺采用固定在轨道成波形状，上、下边缝制10cm，韩式定型打褶，配加粗单钩，窗帘采用高温定型工艺处理，保证窗帘悬挂后立即展现流畅、笔挺的垂直线条效果。 2、材质：聚酯纤维雪尼尔面料 3.垂直感好，成品比例按1:2倍皱褶。 4.甲醛含量：符合GB/18401-2010限量标准≤20mg/kg. 5.异味：无 6.色牢度≥4级. 7.可分解致癌芳香胺染料 ，未检出。 8.单位面积质量：≥1000g/m 9.织物密度：密度(根/10cm)：经向≥600；纬向≥180； 10.燃烧性能：损毁长度：经向≤150mm；纬向≤150mm； 续燃时间：经向≤5s；纬向≤5s；阴燃时间：经向≤5s；纬向≤5s； 燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃；氧指数：经向≥32%；纬向≥32%；GB8624-2012 11、每幅窗帘配一个绑带，并标注每个房间号的水洗标 |
| 4 | 卷帘 | 平方米 | 2502 | 1、面料：①纤维含量(%) ：聚酯纤维100（包覆膜除外）， ②单位面积质量(g/㎡):≥320， ③pH值4.0~7.5； ④甲醛含量：≤20mg/kg； ⑤异味无异味； ⑥耐酸汗渍4-5； ⑦耐水色牢度4-5； ⑧防水、防霉 ⑨消防阻燃安全标准:符合《公共场所阻燃制品纺织新材及组件燃烧性能要求和标识》（GB20286-2006）阻燃1级标准要求。 二、卷帘上轴 材质：白色烤漆铝合金型材；规格：圆管内直径≥38.00mm；壁厚≥0.1mm；安装支架材质：拉姆斯省力大方座。称重10KG，省力快速。 三、卷帘下杆 材质：优质铝材；规格：宽：3.38cm,高：0.98cm加厚高强度铝合金型材，型材质量十年不变形。 特性：减少摩擦，提高承载和抗冲击性，拉动轻便，提高使用寿命。 |
| 5 | 玻璃膜 | 平方米 | 665 | 1.成分：环保PVC，磨砂效果处理，具有防晒、防水功能； 2.安装：静电吸附，喷水自贴。 |
| 6 | 可调速开合帘电机 | 台 | 4 | 1、智能降噪直流电机 2、功能：双6P水晶插头，有智能中控，有485功能，有调速功能可做二线和五线电机 3、电源电压：100VAC-240VAC 4、额定功率：80W 5、力距：2.5N 6、最大载重：80KG 7、输出转速：18cm/s 8、绝缘等级：E级 9、外设防护等级：IP41级 |
| 7 | 电动轨道 | 米 | 25 | 材质：原生铝材，表面光滑，保护铝表面、十年不褪色、颜色艳丽、光泽度高、承重性好，内镶降噪胶条，防锈防腐，象牙白；壁厚≥1.4mm，宽度：3cm，承重50kg以上；滑轨采用静音技术。POM 轮304不锈钢环，使用效果顺畅，质量及承重性高。 |
| 8 | 窗帘轨道 | 米 | 4376 | 材质：原生铝材，表面光滑，保护铝表面、十年不褪色、颜色艳丽、光泽度高、承重性好，内镶降噪胶条，防锈防腐，象牙白；壁厚≥1.4mm，宽度：3cm，承重50kg以上；滑轨采用静音技术。M080带胶条小方轨，POM 轮304不锈钢环，使用效果顺畅，质量及承重性高。 |